Lógica digital

Las computadoras necesitan almacenar datos e instrucciones en memoria.

Sistema binario: sólo dos estados posibles.

¿Por qué?

Es mucho más sencillo identificar entre solo dos estados.

Es menos propenso a errores

Diseño de circuitos

Circuitos que operan con valores lógicos:

Verdadero = 1

Falso = 0

Idea: realizar diferentes operaciones lógicas y matemáticas combinando circuitos.

Álgebra de Boole

George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.

Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:

- verdadero / falso.

- on / off.

- 1 / 0.

Tres operadores:

- AND (y).

- OR (o).

- NOT (no).

Las variables Booleanas sólo pueden tomar los valores binarios: 1 ó 0.

Una variable Booleana representa un bit.

Operadores básicos: AND

Un operador booleano puede ser completamente descrito usando tablas de verdad.

El operador AND es conocido como producto booleano (.). También se lo nota como ∧:

Operadores básicos: OR

El operador OR es conocido como suma booleana (+). También se lo nota como ∨:

Operadores básicos: NOT

El operador NOT se nota con una barra X. Otra forma de notarlo es ¬X.

Funciones booleanas

Queremos hacer la tabla de verdad de esta función

El NOT tiene mayor precedencia que el resto de los operadores

El AND mayor precedencia que el OR

Propiedades

Identidades: ejemplo de aplicación

Fórmulas equivalentes

Varias fórmulas pueden tener la misma tabla de verdad:

Son lógicamente equivalentes.

En general se suelen elegir las formas canónicas

Suma de productos:

F1(x,y,z) = x.y +z.x +y.z

Producto de sumas:

F2(x,y,z) = (x +y).(z +x).(y +z)

Suma de productos

Circuitos booleanos

Las computadoras digitales contienen circuitos que implementan funciones booleanas.

Cuando más simple la función más chico el circuito.

Son más baratos, consumen menos, y ¡son más rápidos!

Podemos usar las identidades del álgebra de Boole para reducir estas funciones y hacer circuitos más simples.

El dispositivo del centro del circuito es un transistor, dispositivo que revolucionó nuestra historia en los años 70.

Se lo puede usar como amplificador de una señal (lo que entra en Vin).

También puede ser usado como una llave controlada por una señal.

El transistor se satura (se lo conoce como saturated state) cuando se aplica un potencial suficientemente alto en Vin.

Durante esta condición el transistor actúa (casi) como si fuera un cortocircuito.

Circula una corriente que depende de la resistencia.

El transistor está apagado (se lo conoce también como cut-off state cuando el potencial aplicado a Vin es 0V.

En este estado, el transistor actúa como si fuera un circuito abierto.

No hay circulación de corriente entre VCC y GROUND.

Compuertas lógicas

En realidad, están formadas por uno o varios transistores, pero lo podemos ver como una unidad.

Los circuitos integrados contienen colecciones de compuertas conectadas con algún propósito.

Implementación de funciones booleanas

Combinando compuertas se pueden implementar funciones booleanas.

Compuertas lógicas combinadas

Ejemplos

- NOT usando NAND: simplemente unir las dos entradas.

- Utilizando solo NAND o NOR se pueden realizar circuitos con la misma funcionalidad que el AND y OR.

Circuitos combinatorios

Producen una salida específica al (casi) instante que se le aplican valores de entrada.

Implementan funciones booleanas.

La aritmética y la lógica de la CPU se implementan con estos circuitos.

Sumador

Semi-Sumador

Sumador: estructura interna

Sumador: estructura interna y tabla de verdad

Sumador de 4 bits

Decodificadores

Los decodificadores de n entradas pueden seleccionar una de 2^n salidas.

Son ampliamente utilizados.

Por ejemplo: Seleccionar una locación en una memoria a partir de una dirección colocada en el bus memoria.

Decodificadores: ejemplo

Multiplexores

Selecciona una salida a de varias entradas.

La entrada que es seleccionada como salida es determinada por las líneas de control.

Para seleccionar entre n entradas, se necesitan log2n líneas de control.

Demultiplexor

Exactamente lo contrario al multiplexor.

Dada una entrada la direcciona entre n salidas, usando log2n líneas de control.

Multiplexor: ejemplo

Función mayoría

Función mayoría con multiplexor

Ejemplo

Construir una ALU de 1 bit.

3 entradas: A, B, carry.

4 operaciones: A.B, A+B, NOT B, Suma(A,B,Carry).

Salidas: Resultado, Carry out.

ALU de 1 bit

ALU de 8 bits

Memoria ROM

ROM con decoder